中華科技大學

塑膠射出成型機定期(每半年)自動檢查表

實驗室名稱：                                       檢查日期：    年    月    日

| 項號 | 分類 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 檢查 結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全互鎖裝置 | 安全門 | 動作 | 檢視是否安全門打開 後無法啟動油壓系統 | 無法啟動油壓系統 |  |  |
| 2 |  | 護圍 | 動作 | 檢視是否護圍打開後 無法啟動油壓系統 | 無法啟動油壓系統 |  |  |
| 3 |  | 進料漏斗 | 動作 | 檢視是否進料口打開 後無法啟動油壓系統 | 無法啟動油壓系統 |  |  |
| 4 | 配線 | 配線 | 被覆 | 被覆是否剝損劣化 | 良好 |  |  |
| 5 |  | 接地 | 配線狀況 | 檢視有無異狀 | 正常良好 |  |  |
| 6 | 緊急停止開關 |  | 動作 | 檢視動作狀況 | 正常良好 |  |  |
| 7 | 絻熱包覆 | 加熱部分 | 被覆 | 被覆是否剝損劣壞化狀況 | 良好 |  |  |
| 8 | 消防設備 | 滅火器 | 數量型式 | 目視 | 油類或塑膠原料火災用 |  |  |
| 9 |  | 緊急照明 | 功能 | 動作測試 | 斷電時立即啟動 |  |  |
| 10 | 銘牌標誌及警告訊號 |  |  | 是否可以辨識 | 良好 |  |  |
| 11 | 運轉 |  | 運轉狀況 | 檢視有無異狀 | 正常良好 |  |  |
| 12 | 清潔 | 機台 | 清潔狀況 | 是否整齊 | 良好 |  |  |
| 13 |  | 成型機周圍環境 | 整齊清潔 | 四周是否整齊無障礙 | 良好 |  |  |

注意事項：檢查結果“正常”打()，“異常”的打(×)，無此項目打(／)。

檢查人員：                  實驗室負責人：            	系所主管：